Серверы на 500 человек

Документооборот, карточки и файлы хранятся у нас. 1С и Outlook на эти машины не ставятся.

Сервер приложения — башня, не стойка 2U: GeForce RTX 5090 туда не встаёт. Два хранилища могут быть в стойке.

| Сервер | Роль | Процессор | Память | Диски | Видеокарта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Хранилище | PostgreSQL, карточки, файлы | 8 ядер, серверный | 64 ГБ ECC | зеркало 2×2 ТБ NVMe и зеркало 2×8 ТБ SSD | нет |
| 2. Приложение | API, чат, очереди, поиск, распознавание | 16 ядер | 64 ГБ | зеркало 2×1 ТБ NVMe, только система | GeForce RTX 5090, 32 ГБ |
| 3. Копия хранилища | реплика базы и копия файлов | 8 ядер, серверный | 64 ГБ ECC | те же диски, что у сервера 1 | нет |

Зеркало — одни и те же данные пишутся на два диска. Полезный объём равен одному диску. Два диска по 8 ТБ дают 8 ТБ места.

Сервер 2. Приложение

Плата, процессор, память и блок подобраны под RTX 5090: разъём PCIe 5.0 x16, питание 12V-2x6 и корпус, куда карта влезает.

| Узел | Что ставить | Зачем так |
| --- | --- | --- |
| Процессор | AMD Ryzen 9 9950X, 16 ядер / 32 потока, сокет AM5 | 16 ядер под API, очереди и распознавание. TDP 170 Вт |
| Материнская плата | ASUS ProArt X870E-Creator WiFi, сокет AM5, чипсет X870E | PCIe 5.0 x16 для видеокарты, слоты M.2 под пару системных дисков, сеть 10 Гбит к хранилищу |
| Память | 2×32 ГБ DDR5-5600 (комплект 64 ГБ). Плашки из списка совместимости этой платы | 64 ГБ. Два слота остаются свободными, позже можно довести до 128 ГБ |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5090, 32 ГБ GDDR7. Founders Edition либо любая не длиннее 340 мм и не толще 3 слотов | Распознавание сканов и расшифровка совещаний. Потребление карты 575 Вт |
| Охлаждение процессора | СЖО 360 мм с креплением AM5, верх корпуса | 170 Вт процессора рядом с картой на 575 Вт. Башенный кулер упирается в видеокарту |
| Блок питания | 1200 Вт, стандарт ATX 3.1, сертификат Gold или выше, один родной кабель 12V-2x6 на 600 Вт. Пример: Seasonic Prime TX-1300 или Corsair HX1200i / RM1200x с кабелем ATX 3.1 | NVIDIA указывает для 5090 блок от 1000 Вт. 1200 Вт оставляют запас на процессор и диски. Питание карты — одним кабелем из блока, без переходника на четыре 8-pin |
| Системные диски | 2×1 ТБ NVMe, зеркало средствами Linux (mdadm или ZFS) | Система, Docker, драйвер NVIDIA и модели распознавания. 500 ГБ на это тесно |
| Корпус | Полноразмерная башня: видеокарта до 360 мм, радиатор 360 мм сверху, три слота под карту, продув спереди назад. Пример: Fractal Design Meshify 2 XL или Define 7 XL | Founders Edition — 304 мм и 2 слота. Партнёрские 5090 часто толще и длиннее, поэтому запас по корпусу |
| Сеть | Порт 10 Гбит на плате, патч-корд Cat6a в коммутатор | Файлы документов лежат на хранилище, не на этом сервере |
| Система | Ubuntu Server LTS, драйвер NVIDIA текущего поколения под Linux | Распознавание считает на видеокарте только после установки этого драйвера |

Карту, плату и корпус перед заказом сверяют по трём числам: длина карты, толщина в слотах, зазор корпуса. Если карта длиннее зазора корпуса, сборка не собирается.

Сервер 1. Хранилище

| Узел | Что ставить | Зачем так |
| --- | --- | --- |
| Процессор | 8 ядер, серверный, с поддержкой ECC. Класс Intel Xeon Silver текущего поколения на 8 ядер или AMD EPYC 8004 на 8 ядер | База и отдача файлов. Распознавание здесь не считается |
| Плата и корпус | Однопроцессорный сервер башня или 2U с отсеками: 2× NVMe U.2 и 2× SSD 2.5". Пример линейки: Supermicro под выбранный процессор | Диски базы и файлов должны быть внутри этого сервера, не по сети |
| Память | 64 ГБ DDR5 ECC Registered, 4×16 ГБ. Частота — по списку платы | ECC ловит ошибки памяти в базе. Слоты оставляют запас до 128 ГБ |
| Диски базы | 2×1,92 ТБ NVMe U.2, класс Samsung PM9A3 или Micron 7450, зеркало ZFS | Полезный объём около 1,9 ТБ. Сюда только PostgreSQL |
| Диски файлов | 2×7,68 ТБ SSD SATA для серверов, класс Samsung PM893 или Micron 5400 PRO, зеркало ZFS | Полезный объём около 7,7 ТБ. Сюда сканы, вложения, протоколы, аудио |
| Контроллер | Порты платы или HBA в режиме IT, без аппаратного RAID | Зеркало делает ZFS. Аппаратный RAID к этой схеме не нужен |
| Сеть | 10 Гбит | Связь с сервером приложения и с копией |
| Система | Ubuntu Server LTS, ZFS | Два отдельных зеркала: база и файлы |

Потребительские диски QLC на 8 ТБ (линейка вроде 870 QVO) для архива документов не подходят: они медленно пишут и не рассчитаны на круглосуточную работу.

Сервер 3. Копия хранилища

Комплектация дисков, процессора, памяти и сети совпадает с сервером 1. Это вторая машина, а не второй набор дисков в первом сервере.

| Узел | Что ставить |
| --- | --- |
| Процессор, плата, память, диски, сеть | Как у сервера 1 |
| База | Потоковая реплика PostgreSQL с сервера 1 |
| Файлы | Постоянная копия каталога файлов с сервера 1 |
| Снимки | Ежедневный снимок ZFS, который хранится несколько дней и не затирается сразу |

Реплика повторяет и удаление файла. Снимки как раз оставляют вчерашнюю копию, если файл стёрли сегодня.

Сеть и питание

| Узел | Что ставить | Куда |
| --- | --- | --- |
| Коммутатор | 8 портов 10 Гбит. Пример: MikroTik CRS310 | Серверы 1, 2 и 3 |
| Кабели | Cat6a, по одному от каждого сервера | До 10 Гбит на 10 Гбит портах |
| ИБП | Отдельный на каждую машину. На сервер 2 — не меньше 1500 ВА, на хранилища — от 1000 ВА | Чистая синусоида, чтобы сервер успел выключиться |

Между серверами 1 Гбит тоже работает, но плата сервера 2 уже имеет 10 Гбит, и файлы документооборота ходят по этой линии постоянно.

Что с чем стыкуется

| Связка | Условие |
| --- | --- |
| Ryzen 9 9950X и плата | Только сокет AM5. Чипсет X870E |
| RTX 5090 и плата | Слот PCIe x16, режим 5.0 x16, пока в нём одна видеокарта |
| RTX 5090 и блок | Блок ATX 3.1 от 1200 Вт и один кабель 12V-2x6 на 600 Вт |
| RTX 5090 и корпус | Зазор корпуса больше длины карты, свободно 3 слота |
| Память сервера 2 | DDR5 для настольных плат, 2 плашки по 32 ГБ. ECC Registered от серверов 1 и 3 сюда не встаёт |
| Память серверов 1 и 3 | DDR5 ECC Registered под серверный процессор. Память от Ryzen сюда не встаёт |
| Диски базы | NVMe. На сервере 2 это M.2, на хранилищах это U.2 |
| Диски файлов | Только серверные SSD из таблицы сервера 1, одинаковые на серверах 1 и 3 |